《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》

“浙江制造”团体标准编制说明

- 1  项目背景

我国滚塑行业从70年代末开始，起步较晚。通过数年的发展，目前陆续出现了发展中的模块化装配式环保低层房屋及移动屋制造等。

从国内大型滚塑制品的使用来看，所使用的模块化装配式环保低层房屋及移动屋大多为摇摆式用途领域较多；国内制造的模块化装配式环保低层房屋及移动屋机型大致也是如此；国内滚塑厂每家拥有的模块化装配式环保低层房屋及移动屋数量不多。从整体来看，我国大型滚塑制品行业的发展水平与发达国家相比有一定差距。

就标准现况来说，行业整体标准化基础比较薄弱。目前国外没有专门针对模块化装配式环保低层房屋及移动屋相应的标准，产品主要以国外客户要求为准。国内也没有和产品对应的标准，参考的主要行业标准是JGJ/T 485-2019 装配式住宅建筑检测技术标准，这是住宅的大类标准，没有对模块化装配式环保低层房屋及移动屋做出特别规定，国内主要以客户要求为依据并参考JG/T 570-2019 装配式铝合金低层房屋及移动屋标准部分要求。

“浙江制造”标准定位是国内一流、国际先进。“浙江制造”标准主要着眼点为六个方面，包括企业的自主创新能力，真材实料、过程控制、装备保证、质量保证和技术提升。自主创新和技术提升主要指得是企业的设计研发能力和企业对产品的性能指标、节能环保指标和安全指标的控制能力。“浙江制造”标准的推出，可提高行业产品技术含量和产品性能，也符合国家资源节约型、环境友好型的总体要求。

该项目的有效实施，能提高浙江省内企业生产效益，为公司在市场竞争中将赢得技术先发优势。浙江贝仕达科技股份有限公司在市场容量和新技术开发方面可以达到国际先进，国内领先。由浙江贝仕达科技股份有限公司（我司）来为主起草《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》浙江制造标准，公司将邀请全国行业领先的企业共同研制该浙江制造标准。本标准研制势必可以带动中国全产业的规范发展和相关行业的技术进步，提升在国际的行业竞争力。

- 2  项目来源

由浙江贝仕达科技股份有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经浙江省计量与标准化学会论证通过，项目名称：《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制定单位：台州市标准化研究院

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江贝仕达科技股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：温岭市旭日滚塑科技有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：朱国才、陈健、蔡成轩、江超杰、朱云。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的原材料、生产工艺、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

根据浙江省计量与标准化学会下达的“浙江制造”标准《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》制订计划，浙江贝仕达科技股份有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了模块化装配式环保低层房屋及移动屋标准研制的重点方向。

- 研制计划

    - 2022年10月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；

    - 2022年11-12月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；

    - 2023年03月中上旬：召开标准启动会暨研讨会。

    - 2023年03月中旬：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。

    - 2023年04月中旬：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

    - 2023年04月底：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

    - 2023年04月：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制。

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有模块化装配式环保低层房屋及移动屋技术要求与试验方法标准，对标国内外各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(产品设计、原材料、工艺及设备、检测能力等方面)、质量保证方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2022年11月16日形成了标准草案。

- 产品基本要求的研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发，“模块化装配式环保低层房屋及移动屋”浙江制造团体标准研制工作组围绕模块化装配式环保低层房屋及移动屋的设计、原材料、工艺及装备、检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在设计上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，对模块化装配式环保低层房屋及移动屋的设计能力方面进行提炼，体现了其产品设计的先进性。

（2）在原材料方面，标准研制工作组从“精良选材”的角度出发，以产品的质量性能为结果导向，对保温隔热填充材料、电线、电线管、给水管、排水管、密封股条、玻璃、密封胶提出了要求。

（3）在生产制造方面，标准研制工作组从具备先进的生产装备，配备自动加料机、增设二次投料结构，采用激光、五轴切割工艺，焊接过程中采用机械手焊接工艺，采用装配流水线，配备隔墙封板工装，配备粉尘集气罩和布袋除尘设备，凸显“浙江制造”标准“精工制造”的定位要求。

（4）在检测能力方面，标准研制工作组从应配备超声波测厚仪、具备天窗测试、旋转测试、天幕测试、灯光测试、漏电测试、电器功能测试等项目的检测能力的设备对产品进行检测，来保障产品的可靠性。

- 质量承诺

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，浙江制造标准研制工作组从对产品的质保承诺和响应时间出发，对产品质量的保证能力提出了要求。

- 3.2.3  标准研讨会研讨情况（根据标准版次调整）。

- 3.2.4  征求意见（根据标准版次调整）。

- 3.2.5  专家评审（根据标准版次调整）。

- 3.2.6  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“经济性、合规性、先进性、必要性、可操作性”的原则，主要以JGJ/T 485-2019《装配式住宅检测技术标准》为基础，通过广泛调研，并进行编制，注重标准的可操作性。本标准文本严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

合规性是指标准应符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准要求，不得与国家有关产业政策相抵触；对于术语、分类、量值、符号等基础通用方面的内容应遵守国家标准、行业标准、地方标准的有关规定；技术要求不应低于JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》的有关技术要求，标准研讨过程应符合标准化相关法律法规和管理办法要求。

经济性是指标准核心技术指标的设置不增加或少量增加企业成本，新增内容尽可能不产生新的风险或潜在问题，企业能按照标准要求批量稳定生产。

先进性是指产品技术要求应涵盖相关国家标准和行业标准、地方标准的相关要求，原则上不低于现行推荐性标准要求；本标准在JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》的基础上新增了部分指标要求，标准的核心技术指标水平达到“国内一流、国际先进”，企业能够按标准批量稳定组织生产。

必要性是指在标准中提高或增加要求时，应从消费者角度切入，以改善消费体验、提升用户满意度为目的，聚焦产品核心质量特性，避免片面追求指标，避免脱离产业发展实际情况，本标准考虑了国内高端客户（新疆天之源）和国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）的要求，新增了水密性（外墙）、气密性（外墙）、透光率、耐老化试验、抗UV等级（防紫外线）、抗震等级、抗风等级、甲醛含量、耐燃等级（内外墙）、防腐蚀、外观、拼装工时等指标要求。

可操作性是指标准的技术要求均应有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测，涉及非标检测方法的应做验证；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。

- 4.2  主要内容

本标准主要包含术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1  术语和定义

JG/T 570界定的术语和定义适用于本文件。

- 4.3.2  基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺及设备、检验检测等内容。

- 4.3.3  技术要求

技术要求分为外观质量、理化性能、抗冷凝性能、隔声要求、防腐蚀、拼装工时六部分，主要的技术指标均已经过试验验证。本标准主要质量特性以JGJ/T 485-2019《装配式住宅检测技术标准》标准指标为基础，对本“浙江制造”标准的核心技术指标提出要求，新增了部分指标。

4.3.4  试验方法

外观质量目测；抗风性能按JG/T 570中7.2的规定进行检测；气密性试验方法应符合GB/T 15227的规定；水密性试验方法应符合GB 15227的规定；透光率按GB/T 2410的规定进行检测；耐老化试验按GB/T 7141的规定进行检测；甲醛含量按GB/T 16129的规定进行检测；阻燃试验方法应符合GB/T 9978.1-2008～GB/T 9978.9-2008的规定；抗冷凝性能按JG/T 570中7.5的规定进行检测；隔声隔声量的测量方法应符合GB/T 19889.3的规定；防腐蚀按GB/T 10125的规定进行测试；拼装工时用秒表进行计时。

4.3.5  检验规则

标准规定了检验分类，分为出厂检验和型式检验，同时规定了抽样要求、检验项目和判定规则。

4.3.6  标志、包装、运输及贮存

标准规定了标志、包装、运输及贮存的要求。

4.3.7  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。（《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》指标对比分析情况）

模块化装配式环保低层房屋及移动屋是浙江贝仕达科技股份有限公司的主打产品。其主要技术指标达到了“国内一流、国际先进”的水平，是国内各大知名厂家的供货商。

兄弟科技在生产模块化装配式环保低层房屋及移动屋时对原材料的要求非常严格，对主要原材料提出了高要求。如此严格的原材料要求促进了上游企业对原材料的高质量、高标准生产。有利于整个行业的良好发展。

以浙江贝仕达科技股份有限公司为主要起草单位研制的《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》标准的技术要求有外观质量、理化性能、抗冷凝性能、隔声要求、防腐蚀、拼装工时等主要多项技术要求。本标准对比行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》要求的核心技术要求，对核心技术指标提出了更高的要求，见表1。

表1 “浙江制造”标准与国内外标准的核心技术指标 对比表

| 序号 | 质量特性 | 关键项目 | 国内高端客户要求 （新疆天之源） | 国外高端客户要求（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)） | 浙江制造标准 拟提高/增加至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性 | 水密性（外墙） | 1级 | 1级 | 1级 |
| 2 | 可靠性 | 气密性（外墙） | / | 1级 | 1级 |
| 3 | 舒适性 | 透光率 | ≥45% | ≥50% | ≥50% |
| 4 | 耐久性 | 耐老化试验 | 15年 | 20年 | 20年 |
| 5 | 可靠性 | 抗UV等级（防紫外线） | / | 20级 | 20级 |
| 8 | 安全性 | 抗震等级 | 8级 | 9级 | 9级 |
| 9 | 安全性 | 抗风等级 | / | 14级 | 14级 |
| 10 | 环保性 | 甲醛含量 | ≤0.07mg/m3 | 无 | 无 |
| 11 | 安全 | 阻燃等级（内外墙） | B2级 | / | B2级 |
| 12 | 耐久性 | 防腐蚀 | / | 酸性盐雾试验196h后，产品表面不允许出现起皮、 脱落现象存在 | 酸性盐雾试验196h后，产品表面不允许出现起皮、 脱落现象存在 |
| 13 | 美观度 | 外观 | 底盘具备可旋转功能、局部墙体具备夜光功能 | / | 底盘具备可旋转功能、局部墙体具备夜光功能 |
| 14 | 经济性 | 拼装工时 | / | / | ≤36h |

- 由表1分析可见，该标准：

- 新增了水密性（外墙）的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对水密性（外墙）作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对水密性（外墙）的要求为1级，国内高端客户（新疆天之源）对水密性（外墙）的要求为1级，本标准对水密性（外墙）的要求为1级。

新增理由说明：通过增强外墙的水密性，提升产品的可靠性。

- 新增了气密性（外墙）的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对气密性（外墙）作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对气密性（外墙）的要求为1级，国内高端客户（新疆天之源）对气密性（外墙）未作要求，本标准对气密性（外墙）的要求为1级。

新增理由说明：通过增强外墙的气密性，提升产品的可靠性。

- 新增了透光率的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对透光率作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对透光率的要求为≥50%，国内高端客户（新疆天之源）对透光率的要求为≥45%，本标准对透光率的要求为≥50%。

新增理由说明：提升产品的透光率，进一步提升产品的体验和舒适性。

- 新增了耐老化试验的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对耐老化试验作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对耐老化试验的要求为20年，国内高端客户（新疆天之源）对耐老化试验的要求为15年，本标准对耐老化试验的要求为20年。

新增理由说明：通过产品的耐老化试验，使产品更加经久耐用，提升产品的耐久性。

- 新增了抗UV等级（防紫外线）的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对抗UV等级（防紫外线）作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对抗UV等级（防紫外线）的要求为20级，国内高端客户（新疆天之源）对抗UV等级（防紫外线）未作要求，本标准对抗UV等级（防紫外线）的要求为20级。

新增理由说明：产品的抗UV等级（防紫外线）体现了产品的防紫外线功能，提升其要求后证明产品的可靠性更好。

- 新增了抗震等级的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对抗震等级作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对抗震等级的要求为9级，国内高端客户（新疆天之源）对抗震等级的要求为8级，本标准对抗震等级的要求为9级。

新增理由说明：抗震等级影响产品的防震级影响，促使产品的安全性更高。

- 新增了抗风等级的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对抗风等级作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对抗风等级的要求为14级，国内高端客户（新疆天之源）对抗风等级未作要求，本标准对抗风等级的要求为14级。

新增理由说明：抗风等级影响产品的防风性能，促使产品的安全性更高。

- 新增了甲醛含量的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对甲醛含量作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对甲醛含量的要求为不含甲醛，国内高端客户（新疆天之源）对甲醛含量的要求为≤0.07mg/m3，本标准对甲醛含量的要求为不含甲醛。

新增理由说明：客户比较关注产品甲醛含量，甲醛含量指标影响了产品的环保性能，新增甲醛含量指标，更符合政府的环保政策。

- 新增了阻燃等级（内外墙）的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对阻燃等级（内外墙）作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对阻燃等级（内外墙）未作要求，国内高端客户（新疆天之源）对阻燃等级（内外墙）的要求为B2级，本标准对阻燃等级（内外墙）的要求为B2级。

新增理由说明：内外墙的阻燃等级影响产品的防火性能，促使产品的安全性更高。

- 新增了防腐蚀的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对防腐蚀作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对防腐蚀的要求为酸性盐雾试验196h后，产品表面不允许出现起皮、 脱落现象存在，国内高端客户（新疆天之源）对防腐蚀未作要求，本标准对防腐蚀的要求为酸性盐雾试验196h后，产品表面不允许出现起皮、 脱落现象存在。

新增理由说明：通过提升产品的防腐蚀要求，体现产品更加的经久耐用，耐久性更好。

- 新增了外观的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对外观作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）对外观未作要求，国内高端客户（新疆天之源）对外观的要求为底盘具备可旋转功能、局部墙体具备夜光功能，本标准对外观的要求为底盘具备可旋转功能、局部墙体具备夜光功能。

新增理由说明：外观的影响，直接影响产品的美观度，提升其指标要求，视觉感官上更好。

- 新增了拼装工时的要求：行业标准JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》未对拼装工时作要求，国外高端客户（KAY YOUNG CONSTRUCTION ANDDECORATION MATERIAL LIMITEDCIOROTO TECH LTD (ZAMBIA)）和国内高端客户（新疆天之源）未对拼装工时作要求，本标准对拼装工时的要求为≤36h。

新增理由说明：拼装工时直接影响产品的组装时间及组装人工费用，提升其指标要求，经济性更好。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

- 研发设计

- 应对移动屋开展外门窗水密性、外墙水密性、透光率、耐老化试验、抗UV等级（防紫外线）、360°全景旋转进行优化设计。

- 应采用CAE技术来分析风荷载和雪荷载、抗震设防标准及地震作用。

- 应对移动屋开展3D打印和3D建模。

说明：公司重视产品的研发设计，研发设计时就需要考虑影响产品性能的各项指标要求，及使用者使用时的情况。

- 原材料

- 保温隔热填充材料热性能应符合GB 50176的规定，防火性能应符合GB 50016的规定。

- 电线应符合GB 5023.1的规定，电线管应符合JG 3050的规定，给水管应符合CJJ/T 98的规定排水管应符合GB 5836.2的规定，密封股条应符合HB 3099的规定。

- 玻璃性能应满足GB/T 8478 的规定。

- 密封胶性能应满足GB 14683、GB/T 22083的规定。

说明：原材料为优质材料，指标符合符合国家相关法律法规和标准的规定。从原材料开始考虑产品的优质生产，为满足市场需求，应客户需要，从而提升其总体性能。

- 工艺装备

- 投料过程中应配备自动加料机，并增设二次投料的结构。

- 下料过程中应采用激光、五轴切割工艺，焊接过程中采用机械手焊接工艺。

- 应采用装配流水线，配备隔墙封板工装。

- 应配备粉尘集气罩和布袋除尘设备。

说明：浙江贝仕达科技股份有限公司生产工艺先进，生产设备自动化程度高,有效降低了人工成本。

- 检验检测

- 应配备超声波测厚仪。

- 应具备天窗测试、旋转测试、天幕测试、灯光测试、漏电测试、电器功能测试等项目的检测能力。

说明：公司要求配备先进的检验检测设备，以保证产品检测的及时、正确、可靠，通过完整记录实现可追溯，最终产品性能符合标准的要求，更好的控制产品的质量。

- 质量承诺

- 自发货之日起，在正常运输、贮存和使用条件下，12个月内，若有质量问题生产方应负责免费更换。

- 客户的投诉或建议，在24小时内响应，并提供技术指导或解决方案。

说明：根据客户需要和产品质量，公司制定了较为完善的售后服务要求。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

浙江贝仕达科技股份有限公司主推的星月居，采用滚塑成型工艺拼接而成，相对于帐篷等结构的户外酒店，具有隔热效果好、隔音性优、酒店内部空间大、防火、抗风抗震等级高等优点；相对于木制结构的户外酒店，具有移动方便、安装方便、环保、可重复利用等优点。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

JGJ/T 485-2019 《装配式住宅检测技术标准》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 7141  塑料热老化试验方法

GB/T 9978.1  建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 15227  建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 16129  居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法

GB/T 19889.3  声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T 22083  建筑密封胶分级和要求

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50015  建筑给水排水设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50176  民用建筑热工设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50352  民用建筑设计通则

GB 50896-2013  压型金属板工程应用技术规范

CJJ/T 98  建筑给水塑料管道工程技术规程

JGJ 26  严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

JG/T 570  装配式铝合金低层房屋及移动屋

JG 3050  建筑用绝缘电工套管及配件

- 7  社会效益

本标准的制定和实施，有利于提高模块化装配式环保低层房屋及移动屋产品的可靠性、舒适性、耐久性、安全性、环保性、美观度，对于提升国内模块化装配式环保低层房屋及移动屋产品质量水平具有引领作用，促进模块化装配式环保低层房屋及移动屋生产技术水平的进步。

本标准中的大部分指标优于国内、外客户的要求，全方位，多角度的提升了产品性能，对于提升模块化装配式环保低层房屋及移动屋的品质、增加出口创汇、拉动国内下游产业经济具有重要的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省计量与标准化学会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省计量与标准化学会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江贝仕达科技股份有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《模块化装配式环保低层房屋及移动屋》标准研制工作组

2023年2月04日